Рівняння Лагранжа — це основні диференціальні рівняння руху механічної системи, виражені через узагальнені координати (qi) та кінетичну (T) і потенціальну (V) енергії, що базуються на принципі найменшої дії. Рівняння другого роду,

ddt(∂L∂qi)−(∂L∂qi)=0

, де

L=T−V

— функція Лагранжа, є головним інструментом аналітичної механіки для розв'язання складних задач.

Для нашої задачі нам підійде рівняння Лагранжа ІІ роду:

ddt(∂T∂qi)−(∂T∂qi)=Qi

де

qi — узагальнені координати,

q`i— узагальнені швидкості,

T — кінетична енергія,

Qi— узагальнені сили.

М1. Математична модель через рівняння Лагранжа

1. Узагальнені координати

У нас два ступення свободи:

- Візок рухається по осі X

- Маятник обертається

Отже:

q1 = x (позиція візка)

q2 = θ (кут маятника)

А відповідно:

dxdt, dθdt

Це і є твої 4 змінні стану:

- X

- dxdt

- θ

- dθdt

- Кінематика маятника

Центр мас маятника стержня довжини l знаходиться на відстані :

l2

Відповідно координати центра мас:

xp=x+l2sinθ

yp=l2cosθ

Тепер швидкості для цього зробимо похідну:

dxdtp = dxdt+l2dθdtcosθ

dydtp= − l2dθdtsinθ

3. Кінетична енергія T

Складається з:

- Візка:

Tcart=12M(dxdt)2

2) Маятника:

Тут є:

- поступальний рух центра мас

- обертання

Tpend=12m((dxdtp)2+(dydtp)2)+12I(dθdt)2

Для стержня:

I=112ml20

Як вже згадувалося вище нам знадобиться функція Лагранжа:

L=T−V,

де

V=mgl2cosθ

Використаємо рівняння Лагранжа

ddt(∂T∂qi)−(∂T∂qi)=Qi

де для кожної координати:

Для x:

Qx=F=bdxdt,

де b – коефіцієнт тертя

Для θ:

Qθ=0

Тепер спробуємо вивести чотири рівняння:

Перші два рівняння мають такий вигляд:

dxdt1=x2

dxdt3=x4

Де x1 = x, x2 = x`, x3 = θ, x4 = θ`

Тепер треба виразити d2xdt2, d2θdt2 , за допомогою систем:

(M+m)d2xdt2+ml2d2θdt2cosθ−ml2(dθdt)2sinθ=F−bdxdtml2d2xdt2cosθ+Id2θdt2−mgl2sinθ=0

Запишемо у матричному вигляді:

M+mml2cosθml2cosθId2xdt2d2θdt2=F−bdxdt0

Розв’язуємо систему методом Крамера

abcd

Визначник:

D=ad−bc

D=(M+m)I−(ml2cosθ)2

- тє рівняння:

dxdt2=I(F−bx2+ml2x42sinx3)+(ml2cosx3)(mgl2sinx3)D

- те рівняння:

- dxdt4=−(ml2cosx3)(F−bx2+ml2x42sinx3)+(M+m)(mgl2sinx3)D

Важливо сказати, що

d2xdt2 – прискорення візка;

d2θdt2 – кутове прискорення

Щодо обмежень, то вони в цій системі будуть наступними:

x ϵ xmin, xmax

x1=sat(x1)

| Параметр | Опис | Одиниці | Запис в LaTeX |
| --- | --- | --- | --- |
| M | Маса візка | кг | M |
| m | Маса маятника | кг | m |
| l | Довжина стержня | м | l |
| b | Коефіцієнт тертя візка | H∙c/м | b |
| g | Прискорення вільного падіння | м/с2 | g |
| x | Позиція візка |  | x |
| x` | Швидкість візка |  | \dot{x} |
| x`` | Прискорення візка |  | \ddot{x} |
| θ | Кут маятника |  | \theta |
| θ` | Кутова швидкість |  | \dot{\theta} |
| θ`` | Кутове прискорення |  | \ddot{\theta} |

Для опису динаміки системи використовуються узагальнені координати xxx — положення візка та θ\thetaθ — кут відхилення маятника.
Їх похідні за часом записуються як .

В LaTeX 4-ри рівняння будуть записуватися наступним чином:

\begin{cases}

\dot{x}_1 = x_2 \\

\dot{x}_2 = \frac{ I(F - b x_2 + m\frac{l}{2} x_4^2 \sin x_3) + (m\frac{l}{2}\cos x_3)(m g \frac{l}{2}\sin x_3) }{ (M + m)I - (m\frac{l}{2}\cos x_3)^2 } \\

\dot{x}_3 = x_4 \\

\dot{x}_4 = \frac{ -(m\frac{l}{2}\cos x_3)(F - b x_2 + m\frac{l}{2} x_4^2 \sin x_3) + (M + m)(m g \frac{l}{2}\sin x_3) }{ (M + m)I - (m\frac{l}{2}\cos x_3)^2 }

\end{cases}

І будуть мати вигляд:

x1=x2x2=I(F−bx2+ml2x42sinx3)+(ml2cosx3)(mgl2sinx3)(M+m)I−(ml2cosx3)2x3=x4x4=−(ml2cosx3)(F−bx2+ml2x42sinx3)+(M+m)(mgl2sinx3)(M+m)I−(ml2cosx3)2